running_led_test 上板 ILA 波形解读

小眼睛 SoC（RISC-V 五级流水核 + JTAG + MMIO LED/UART）· PANGO DebugCore/Inserter 抓取

1. 抓取配置

本次 ILA 观测对象为 SoC 顶层“逻辑字段调试总线”（Hfpga_jtag_soc.v:35~52 中带 ( * PAP_MARK_DEBUG="<0/t?/0>" *) 标记的线网，经 Debug_core.v 引出后由 Inserter 接入 DebugCore。导出的 CSV（Debugger_capture_2026-09-03T07-25-46.csv）含 7 个总线、共 224 个通道，每个通道对应总线的一个 bit。

表 1  本次抓取的调试总线

| CSV 列 | 含义 | RTL 出处 |
| --- | --- | --- |
| debug_if_pc[31:0] | IF 级取指 PC | Htop.v:347 = if_pc |
| debug_id_pc[31:0] | ID 级 PC | Htop.v:348 = id_pc |
| debug_ex_pc[31:0] | EX 级 PC | Htop.v:349 = ex_pc |
| debug_mem_pc[31:0] | MEM 级 PC | Htop.v:350 = mem_pc |
| debug_wb_pc[31:0] | WB 级 PC | Htop.v:351 = wb_pc |
| debug_dmem_addr[31:0] | 访存地址（EX 的 ALU 结果，Hexu.v:221 dmem_addr = ex_result） | Htop.v:357 |
| debug_dmem_wdata[31:0] | 访存写数据 | Htop.v:358 |

• 采样深度：512 个采样点（Sample Index 0~511）；采样时钟 cpu_clk（PLL 输出，按 70 MHz 设置），每采样点 = 1 个 cpu_clk 周期，整窗 ≈ 512 / 70 MHz ≈ 7.3 µs。

• CSV 中每列按 LSB 在前排列（debug_if_pc[0] 为最低位）。

注意：本次抓取只接入 PC 与 dmem 两组总线，debug_*_ins 与 debug_ctrl（valid/stall/flush 位图）未接入，文中“停顿/冲刷”等结论是由 PC 时序推出的推断，均已标注。

2. 被测程序 running_led_test.dat

14 条 RV32I 指令，自地址 0x0000_0000（IMEM 基址）起。反汇编如下：

表 2  程序反汇编与含义

| 地址 | 指令编码 | 汇编 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00000000 | 400002b7 | lui x5, 0x40000 | x5 = 0x4000_0000 |
| 0x00000004 | 20028293 | addi x5, x5, 0x200 | x5 = 0x4000_0200（LED 寄存器） |
| 0x00000008 | 00100313 | addi x6, x0, 1 | x6 = 1（流水灯初值） |
| 0x0000000c | 0016eeb7 | lui x29, 0x16e | x29 = 0x0016_e000 |
| 0x00000010 | 360e8e93 | addi x29, x29, 0x360 | x29 = 0x0016_e360 = 1,500,000（延时初值） |
| 0x00000014 | 0062a023 | sw x6, 0(x5) | 点亮：写 LED = x6 |
| 0x00000018 | 000e8393 | addi x7, x29, 0 | x7 = 延时初值（每档重新装载） |
| 0x0000001c | fff38393 | addi x7, x7, -1 | 内层延时：x7-- |
| 0x00000020 | fe039ee3 | bne x7, x0, 0x1c | x7 != 0 回跳 0x1c（被测热点） |
| 0x00000024 | 00131313 | slli x6, x6, 1 | 下一档：x6 <<= 1 |
| 0x00000028 | 01037e13 | andi x28, x6, 0x10 | x28 = x6 & 0x10（是否溢出出界） |
| 0x0000002c | fe0e04e3 | beq x28, x0, 0x14 | 未出界 → 回 0x14 写下一值 |
| 0x00000030 | 00100313 | addi x6, x0, 1 | 已出界 → 重新置 1 |
| 0x00000034 | fe1ff06f | jal x0, 0x14 | → 0x14 继续写 |

程序逻辑：sw 将当前 x6 写入 LED，随后 x7 从 1,500,000 递减做软件延时；延时结束后 x6 <<= 1 点亮下一位；当溢出到第 5 位（x6 & 0x10 != 0）时复位回 1。LED 状态按 1 → 2 → 4 → 8 → 1 … 循环，即 4 位流水灯。

- 波形总体情况

图 1 为该次抓取的 ILA 时序截图。整窗 512 个采样点内，PC 只出现过三个值，与程序延时循环严格对应：

0x1c   addi x7, x7, -1     （延时计数器递减）

0x20   bne  x7, x0, 0x1c   （回跳，延时主体）

0x24   slli x6, x6, 1      （延时退出后才真正执行的下一条）

整窗全部落在软件延时循环内部：窗口内未出现 sw x6,0(x5) 的 LED 写（debug_dmem_addr 从未等于 0x4000_0200，dmem_wdata 恒为 0），也未看到流水灯翻档——符合该程序绝大部分时间都在延时的特点，抓取窗口恰好截在某一档 LED 点亮的延时中途。

图 1  ILA 抓取界面（running_led_test 延时循环波形）

表 3  各阶段 PC 出现次数统计（512 个采样点）

| 信号 | 0x1c（addi） | 0x20（bne） | 0x24（slli） |
| --- | --- | --- | --- |
| debug_if_pc | 171 | 170 | 171 |
| debug_id_pc | 170 | 342 | 0 |
| debug_ex_pc | 171 | 341 | 0 |
| debug_mem_pc | 171 | 341 | 0 |
| debug_wb_pc | 170 | 342 | 0 |

两个关键事实（推断）：

① 0x24（slli）在 IF 被取 171 次，但从未进入 ID 及其后各级 → 它是每轮被“顺序投机取指、随即冲刷”的指令，从未真正执行。

② 各级中 bne 的驻留拍数约为 addi 的两倍（0x20 : 0x1c ≈ 2 : 1），每个延时迭代呈现“1 拍 addi + 2 拍 bne”的流水节奏。

4. 延时循环的精确周期

以“addi 在 EX 级出现”（ex_pc == 0x1c）为循环事件计数：共 171 次，首次在 Sample 0、末次在 Sample 510，相邻事件间隔恒为 3（间隔分布 {3 : 170}）。因此每个延时循环迭代恰好占用 3 个 cpu_clk；512 个采样内完成 171 次迭代，每次迭代仅 2 条有效指令（1 次 addi + 1 次 bne），窗口内稳态 IPC ≈ 2/3 ≈ 0.67。

表 4  波形节选（3 拍/迭代，十六进制）

| Sample | IF | ID | EX | MEM | WB | dmem_addr | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x24 | 0x20 | 0x1c | 0x20 | 0x20 | 0x1dfb5 | addi 执行，x7 递减到 0x1dfb5 |
| 1 | 0x1c | 0x20 | 0x20 | 0x1c | 0x20 | 0 | addi 传 MEM；IF 重定向回 0x1c |
| 2 | 0x20 | 0x1c | 0x20 | 0x20 | 0x1c | 0 | addi 写回；bne 在 EX 停留 |
| 3 | 0x24 | 0x20 | 0x1c | 0x20 | 0x20 | 0x1dfb4 | 下一轮 addi（x7 = 0x1dfb4） |
| 4 | 0x1c | 0x20 | 0x20 | 0x1c | 0x20 | 0 | 重复 |
| 5 | 0x20 | 0x1c | 0x20 | 0x20 | 0x1c | 0 | 重复 |

4.1  为什么每轮要 3 拍？

• bne 是回跳且每次必跳的条件分支。本设计条件分支不进 BTB（Hidu.v:290 仅对 jal/jalr 更新 btb_update_valid），取指默认按顺序预测（Hifu.v:43：predict_next_pc = btb 命中 ? 目标 : if_pc + 4）。

• 因此取到 0x20 后，IFU 每轮先顺序投机取 0x24（slli），等 ID 级判定“跳转且预测错误”（mispredict，flush）后再重定向回 0x1c。0x24 那拍取指随即被冲刷——这正是 0x24 在 IF 出现 171 次、在后续各级出现 0 次的原因。

• 分支重定向与冲刷使该 bne 在 EX/WB 各停留约 2 拍（1 拍真正执行 + 1 拍停顿/重放），每轮循环净开销 = addi 1 拍 + bne 2 拍 = 3 拍。推算：1.5M 迭代 ≈ 4.5M 个 cpu_clk ≈ 64 ms/档。

波形本身是对“顺序投机 + 冲刷重定向”行为的直接印证：每轮循环多取的那条 fall-through 指令（slli）是白白浪费的取指带宽。若希望延时循环更快，可考虑让 BTB 也学习条件分支（如仅学习反向/必跳分支）。

5. dmem_addr 总线 = 延时计数器 x7

dmem_addr 在本设计中是 EX 级的 ALU 结果（Hexu.v:221），并非只对访存指令有效。因此窗口内它只在 addi x7,x7,-1 于 EX 级执行的那一拍非零（171 拍，与 addi-EX 事件完全重合），数值即递减后的 x7：

Sample  0 : 0x0001dfb5

Sample 510: 0x0001df0b        （共递减 0xAA = 170 次，每轮 -1）

• 该值落在 IMEM/DMEM/MMIO 之外，不是真实访存地址；dmem_wdata 全窗为 0，dmem_addr == 0x4000_0200 一次也未出现 → 与“窗口内无实际访存写”一致。

• x7 初值 0x0016_e360（1,500,000）。抓取起点时 x7 ≈ 0x1dfb6，说明当次延时已进行约 (1,500,000 − 122,806) ≈ 137.7 万次迭代（≈ 4.13M 拍 ≈ 59 ms），抓取时距本档结束还余 122,806 × 3 ≈ 368K 拍 ≈ 5.3 ms——即本次 ILA 截取的正是某一档 LED 延时的最后约 12.3 万次迭代。

6. 结论

1. CPU 在板上运行正常：取指/译码/执行/写回与 running_led_test 的程序语义一致，延时循环稳定收敛（x7 每轮严格 -1，周期严格 3 拍，无乱序、无异常）。

2. 抓取窗口落在软件延时循环内部（该程序几乎全部时间都在延时），因此没抓到 LED 写与档位切换；若要观察 LED 写 sw 与流水灯翻转，应把触发条件设为 debug_dmem_addr == 0x4000_0200（或接入 debug_ctrl 的 dmem_wen 位后触发）。

3. 观测到的分支行为：条件回跳分支每轮都被顺序投机到 fall-through（0x24）再冲刷，分支重定向代价清晰可见——与代码中“BTB 不学习条件分支”的实现吻合，是 3 拍/迭代、IPC≈0.67 的直接原因（也是该程序软件延时的固有来源）。

附 A  复现建议

下次抓取时建议把 debug_ctrl[30:0]（Htop.v:363~382 定义的 valid/stall/flush/mispredict 位图）与各级 debug_*_ins 一并接入 Inserter，即可逐拍区分“分支冲刷 / RAW 停顿 / 访存反压”各占几拍，把本文“推断”升级为“直接观测”。